中国民航管制放行期间涉及概念明晰

Clearance Delivery Related Concepts · 定义与机制梳理

放行期间涉及的概念，按对运行（及对应机制）的影响程度，可分为四个板块。每个概念均给出定义、在放行工作中的位置，以及它可能对应的机制含义。

一、放行许可本身

1. 放行许可（ATC Clearance）

塔台管制单位根据批准的飞行计划、机场与航路情况，对离场航空器发出的许可。CCAR-93TM-R5 第二百九十一条规定了其七项法定内容：航空器识别标志、许可界限（定位点或目的地）、批准的离场程序、飞行航路或航线、飞行高度、应答机编码、离场程序中未规定的必要指令或情报。

【机制含义】 这七项就是“放行”动作的最小完整单元。缺任何一项，许可在规章意义上不成立。

2. 放行界限（Clearance Limit）

许可中“管到哪里”的终点，通常是目的地机场，也可能是一个定位点。它是许可的空间边界，不是航路的终点。

3. 离场程序（SID，Standard Instrument Departure）

预先设定的一系列航路，将飞机从起飞后引导至离场点，即飞行计划航路的第一个导航点。如果说航路是高速公路，SID 就是机场到高速公路的连接路。

【机制含义】 SID 是一串带高度/速度约束的航路点。放行席发布的是 SID 名称，飞行员在 FMC 中装订的是它的点序列。

4. 离场情报（Departure Information）

为便于离场而发布的情报和指示，第二百九十四条列出七项：使用跑道、风向风速能见度（必要时云高）、高度表拨正值、地面滑行路线、跑道视程（如有自动观测系统）、低空风切变、其他必要情报。若机组已抄收现行 ATIS，这些内容可以省略，但高度表拨正值仍然必须由管制单位直接提供。

5. 高度表拨正值（QNH）

离场情报中唯一不可因 ATIS 存在而豁免的项。其功能是让机载气压高度表以正确的基准显示高度，属于安全关键数值。

6. 应答机编码（SSR Code / Squawk）

空管指派给航空器、用于二次雷达识别和指挥的四位八进制代码。核心约束是同一区域、同一时间尽量减少编码重复，防止识别错误。紧急编码 7700（一般紧急）、7600（通信失效）、7500（非法干扰）为其特殊状态。

二、时间与流量

7. EOBT（预计撤轮挡时间，Estimated Off-Block Time）

飞行计划中申请的撤轮挡时间，是放行排序的初始输入。

8. TOBT（目标撤轮挡时间，Target Off-Block Time）

承运人或地面服务单位预计航空器准备好、所有舱门关闭、撤廊桥完成、推车就位、收到许可即可推出/开车的时刻。相比 EOBT 具有更灵活的调整能力，但是一种有职责效力的运行保证。

【机制含义】 TOBT 是“机组声称其何时能走”，放行席需要判断这个声明是否可信。

9. CTOT（计算起飞时间，Calculated Take-Off Time）

空管部门根据运行情况计算并发布的离地时刻。它基于航班优先级和起飞基准，在满足流量管理措施约束的条件下，为受限航班分配的一个计算起飞时隙。

【机制含义】 CTOT 是放行席在“大流量”下的核心约束——不能单纯按“谁先准备好谁先走”排序，必须把飞机放进 CTOT 给定的时隙里。

10. COBT（计算撤轮挡时间，Calculated Off-Block Time）

CDM 系统根据机位、跑道使用、场面运行状况和 CTOT 反推出的最晚撤轮挡时间。它是 CTOT 在地面侧的投影。

11. TSAT（目标开车批准时间，Target Start Approval Time）

与 COBT 同源的时隙概念。DCL 请求通常要求在 TSAT 前 20 分钟以内发起。

三、导航与程序

12. PBN（基于性能导航，Performance-Based Navigation）

沿 ATS 航路、仪表进离场、仪表进近程序或在指定空域运行，以航空器所需达到的导航性能要求为基础的区域导航。PBN 是伞概念，下分 RNAV 与 RNP 两类规范。

13. RNAV（区域导航，Area Navigation）

不要求机载性能监视与告警功能的 PBN 规范，前缀为 RNAV（如 RNAV1、RNAV2）。

14. RNP（所需导航性能，Required Navigation Performance）

要求机载性能监视与告警功能的 PBN 规范，前缀为 RNP（如 RNP4、RNP APCH）。当系统不能保证当前运行所需的性能时，必须向驾驶员发出告警。RNP 与 RNAV 的核心区别不在“精度数字”，而在于机上是否具备自主监视并告警的能力。

【机制含义】 若一个离场程序是 RNP 程序，游戏中的飞机需具备“偏离航道时自己知道并告警”的状态；RNAV 程序则不需要该内部状态。

15. STAR（标准仪表进场程序）

将飞机从航路接驳到机场终端区的预定路线，与 SID 对称。放行阶段不发布 STAR，但飞行员在申请放行前已在 FMC 中装订它；放行席发布的 SID 需与 STAR 构成完整的航路闭环。

四、地面运行与移交

16. 推出（Pushback）

将飞机从停机位推离至可以依靠自身动力移动的位置。推出需要许可，许可指令应包含推出机头朝向或“PB”点以及使用跑道等信息。

17. 开车（Start-Up）

发动机启动，发生在推出许可之后、滑行许可之前。推出和开车是分开的两个动作，规章中的短语“pushback and startup”指两项动作，并非同一件事。

18. 滑行（Taxi）

飞机依靠自身动力在地面移动。推出开车后必须申请并得到滑行许可；滑行许可应包含使用的滑行道、到达的跑道号及特殊规定。

19. 管制移交（Transfer of Control）

放行席完成放行许可和复诵确认后，将电子进程单移交给地面管制席，由地面席接管推出、开车和滑行；地面席再在滑行或排队时将进程单移交给塔台管制席。移交的载体是进程单，移交的节点是责任转移，而非“说一声”。

20. 进程单（Flight Progress Strip）

放行席的核心工作界面是电子进程单，依据航班计划进行放行管理，并承担与地面席的计划移交功能。进程单不是“备忘录”，而是管制责任的可视化载体——谁持有进程单，谁对该航班当前阶段负责。

五、机制优先级收敛：放行阶段“必须实现”的概念

按运行与机制优先级收敛，放行阶段涉及的概念可分为四个层级：

• 最小闭环：放行许可的七项内容 + 离场情报（尤其 QNH）+ 复诵确认，是放行席玩法的最小闭环，缺一项即不成立。

• 压力来源：CTOT / COBT / TOBT 决定放行席是否只是在“念许可”，还是在做排序决策。若要体现管制员的核心压力，这一组概念必须进入机制。

• 匹配关系：SID 和航路点约束使放行许可不是随机文本，而是与飞行计划、FMC 预设构成可核对的匹配关系。

• 移交流程：推出、开车、滑行、移交是放行席“放手”之后的下一段流程，在放行玩法中可作为移交条件（如“地面准备好叫”）和进程单状态存在，无需在放行阶段展开完整滑行指挥。

• 进阶输入：RNP/RNAV、备降场、紧急编码可作为进阶关卡或异常事件的输入（如“该 SID 是 RNP 程序，但机组未获 RNP 批准”），不必在第一版核心循环中全部实现。

（内容由AI生成，仅供参考）