中国民航通播（ATIS）介绍

Automatic Terminal Information Service · 信息要素与修正规则

通播（ATIS，自动终端情报服务）包含的信息和修正规则，可以按“固定播放的要素”与“触发修正的条件”两层来理解。

一、通播固定包含的要素

根据《民用航空空中交通管理规则》第一百六十条，同时服务进离场的通播按顺序包含二十项内容，其中与放行直接相关的核心要素如下：

运行标识类

• 机场名称

• 进场与离场识别代号

• 通播代码（字母代号，如 BRAVO、CHARLIE）

• 观测时间（需要时）

• 预计进近类别

跑道与场面类

• 使用跑道

• 跑道表面状况及其重大变化

• 延误情况（需要时）

• 过渡高度层

• 其他重要运行信息

气象类

• 地面风向风速

• 能见度、跑道视程（RVR）

• 当前天气现象

• 低于 1500 米或最高扇区最低安全高度的云、积雨云；天空不明时的垂直能见度

• 大气温度、露点温度

• 高度表拨正值（QNH）

• 进近和爬升区域内的重要天气情报（含风切变）

• 趋势型天气预报（可获得时）

只为离场航空器服务的通播，要素数量略少：跑道、过渡高度层、风向风速、能见度/RVR、QNH、爬升区域重要天气等类别全部保留，仅去除“预计进近类别”和进近区域的天气情报。

二、修正规则：两类更新，一种不可省略

1. 例行更新——每小时至少一次

通播在机场开放期间至少每小时更新一次，即使内容没有变化，也至少要变更通播代码（字母向后推进一位）。代码按英文字母顺序循环，Zulu 之后回到 Alpha。

2. 立即更新——发生“重大变化”时

通播的情报内容有重大变化时，必须立即更新，不能等到下一个整点。话音通播和数据链通播（D-ATIS）必须同时更新，两者内容保持一致。

3. 一种绝对不能省略的修正动作

当管制单位发现航空器收到的通播不是最新版本时，必须及时将需要更新的内容发送给该航空器，或通知机组收听最新通播。通播代号过期本身就是一个必须被拦截的错误状态，不能因为“机组说抄收了”就默认信息有效。

【要点】 即便如此，QNH 仍然必须由管制单位在通话中直接提供，不因通播存在而豁免。

三、“重大变化”的具体触发条件

“重大变化”并非主观判断，气象要素有明确的阈值。以下属于触发立即更新的典型情况：

| 触发项 | 触发条件 / 阈值 |
| --- | --- |
| 风向 | 与最近报告相比变化 ≥ 60°，且变化前后的平均风速均 ≥ 5 m/s |
| 能见度 | 跨越关键阈值（例如由 ≥ 800 米变为 < 800 米，或反向） |
| 跑道视程（RVR） | Ⅰ类精密进近机场，RVR 跨越 550 米阈值（由 ≥ 550 变为 < 550，或反向） |
| 跑道刹车效应 | 收到的刹车效应报告比当前通播中的更差 |
| 跑道 / 进近方式 / 航行通告 | 跑道变更、进近方式变更、新的或取消的航行通告 / 重要天气情报 |

此外，当气象条件变化过于迅速、不适合通过通播提供天气情报时，通播中应当明确说明“天气情报将在首次与管制单位联络时提供”。

四、对应到放行场景

放行席需要从通播中获取的，本质上是两类信息：一是放行许可中会引用的运行要素（跑道、过渡高度层、QNH）；二是判断“机组报的代号是否仍然有效”的依据。

通播代码本身不携带信息，但它是一个版本指针。机组报“BRAVO”，放行席需要确认 BRAVO 是否仍是当前版本；若已推进到 CHARLIE，放行席有义务把变化的部分告知机组（或至少通知机组收听最新通播）。

【要点】 机制参考：“重大变化”的阈值表恰好可以作为模拟场景中通播代号推进的触发条件——当模拟的气象或运行参数跨越某个阈值时，通播代号自动 +1；放行席若仍按旧代号放行，即构成一个可被拦截的错误状态。

（内容由AI生成，仅供参考）